BİLGİSAYAR MİMARİSİ

II. ÖDEV

| Hazırlayan | : | Beycan KAHRAMAN |
| --- | --- | --- |
| Numarası | : | 040020337 |
| Öğretim Görevlisi | : | Yrd. Doç. Dr. Feza BUZLUCA |
| Teslim Tarihi | : | 09.03.2006 |

1)	a)

[R1+20]	ADD 	R26,R27,R28		R28  R26+R27		1x4

AND	R28,#1,R29			R29  R28^1		1x4

JMPR	EQ,#8				Eğer Sonuc 0 ise 8 adım öteye

XOR	R27,#$FFFFFFFF,R30	Sayının İşaret Bitini Sıfırla

ADD	R30,#1,R30							1x4

RET	R31,#0			PC   R31			1x4

CWP  CWP+1

XOR	R26,#$FFFFFFFF,R30	Sayının İşaret Bitini Sıfırla

ADD	R30,#1,R30							1x4

RET	R31,#0			PC   R31			1x4

CWP  CWP+1

Burada özellikle #$7FFFFFFF değerleri büyük sorun olmaktadır. Derste öğretilen komut yapısı ve uygulamadaki örnek çözümlere göre; veri saklayıcılara asla 13 bitten daha büyük bir değere sahip veriyi saklayamamaktayız. Ancak RISC işlemciler 32 bit adresleme yeteneğine sahip olduğuna göre bunu bellekten tek 32 bitlik komut okumak yerine; bir komut bir de operand alarak gerçekleştirmesini beklerim. Yoksa asla $876542 adresli bellek gözüne ulaşamayız. Çünkü daha önceden bu değeri birisinin bizim için Ri saklayıcısına yüklemesi gereklidir. Sonuç olarak komut boyunun öğretildiği gibi sabit ve 32 bitlik olmadığı sonucuna vardım.

b)	LDL 	(R0)#1000,R10		R10  M[1000]		1x4	1x4

LDL 	(R0)#1004,R11		R11  M[1004]		1x4	1x4

CALL	R15, #20(R1)		R15  PC			1x4

PC   R1+20

CWP  CWP-1

STL 	R14,(R0)#2000		M[2000]  R14		1x4	1x4

Toplam 9 defa bellek erişimi yapılmaktadır. Hiçbirinde Ekstra Operand Alınmamaktadır. Tamamı Komut Okumadan Oluşmaktadır.

2)		ADD 	(R0)#1000,R10	* Dizinin Adresini R10’a Aldık

ADD 	(R0)#0,R12		* Toplamın düşük anlamlı 32 biti

ADD 	(R0)#0,R13		* Toplamın yüksek anlamlı 32 biti

ADD 	(R0)#16,R14	* Toplanacak toplam veri sayısı

LDL 	(R10)#0,R11	* R11’e DIZI[i]’yi yükle

DONGU		ADD	R0,R11,R12		* Toplama DIZI[i]’yi Ekle

ADDC	R13,#0,R13		* Elde Bitini Yüksek Anlamlıya Ekle

ADD	R10,$4,R10		* Sıradaki Dizi Elemanını Hesapla

SUB	R14,#1,R14		* Toplanacak Nokta Sayısını 1 Azalt

JMPR	NE,#-20		* DONGU’ye Devam (Bitti Mi KOntrolü)

SRL	R12,#4,R14		* \    Ortalama Bulunuyor

SLL	R13,#28,R15	* / ( Aşağıda Açıklanmıştır )

ADD 	R14,R15,R14	* Ortalama Bulundu

STL 	R14,(R1)#0		* Ortalama İstenen Adrese Yazıldı

0000 000x   		– 		yyyy yyyy

Yüksek Anlamlı Kısım			Düşük Anlamlı Kısım

<< 28 Ötele 				>> 4  Ötele

0000 0000   		+		0yyy yyyy 		=    ORTALAMA