BİLGİSAYAR PROJE I

Proje II

MC68HC11A1 - Yazılım ve Donanım Geliştirme

| Beycan Kahraman | 040020337 |
| --- | --- |
| Orhan Ak | 040020308 |
|  | Yrd. Doç. Dr. D. Turgay Altılar |

DOANANIM

Bu projede HCMOS MC68HC11A1 8-bit microcontroller geliştirilecektir. Ve MC68HC11A1’e şu parçaların eklenmesi istenmektedir.

• ACIA

• PRU (Port Replacement Unit),

• 8K RAM (iki adet)

• 8K EPROM

• Timer

• A/D converter

• LCD Ekran

• Tuş Takımı

MC68HC11A1 Donanım Özellikleri

• 512 Bytes of EEPROM

• 256 Bytes of RAM

• 16-Bit Timer System:

• 8-Bit Pulse Accumulator Circuit

• Serial Communications Interface (SCI)

• Serial Peripheral Interface (SPI)

• 8-Bit Analog-to-Digital Converter

• Real Time Interrupt Circuit

Yukarıda görüldüğü gibi MC68HC11A1 birçok özelliği içerisinde barındırmaktadır. Timer ve A/D converter özeliklerine zaten sahip olduğu için diğer donanımları takmamız yeterli olacaktır.

Donanım genel olarak şu şekilde olacaktır.

YAZILIM

Kullanılacak olan donanım hazırlandıktan sonra, yazılıma geçilmiştir. Öncelikle internet üzerinden önceden yazılmış olan 68hc11 tabanlı monitör programları ve işletim sistemleri aranmıştır. Son olarak http://www.faqs.org/faqs/microcontroller-faq/68hc11/ sayfasından ulaştığımız ftp://ftp.funet.fi/ adresindeki pub/microprocs/68hc11/operating.sys/ klasörünün altındaki mcx11v15.arc dosyası en iyisi olarak seçilmiştir. (Açmak için picozip programı kullandık. Bu dosyaların açılmış hali ekte verilmiştir.}

Bu dosyayı seçmemizdeki sebep bu programın semaforlu yapıda çalışmakta olmasıdır. Böylece birçok program parçası paylaşımlı olarak çalışabilecektir. Ancak verilen mikroişlemcide supervisor mode olmadığından, bu program parçaları birbirinin bellek bölgelerine ulaşabileceklerdir.

Bunların haricinde LCD monitörü ve tuş takımını kullanacak kendi programımızı da hazırladık. Bu program aşağıdaki ana kısımlardan oluşmaktadır.

********************************************************************* * >>>>>> GRUP 10 Monitör Programına HOŞGELDİNİZ * * Aşağıdaki program tamamen Beycan Kahraman & Orhan Ak tarafından * hazırlanmış olmakla birlikte, kullanımı herkes için serbesttir. * Programda karşılaşılacak olan hataların beycan@mail.com mail * adresine bildirilmesi önemle rica olunur. * * >>>>>> Yazdığımız Program ile yapılabilecekler * Hazırladığımız bu program ile kullanıcı aşağıdaki işlemleri * gerçekleştirebilir. * * 1. Program açıldığında ekrana bir selamlama ifadesi bastıktan sonra * kullanıcının tuş takımına gireceği karakteri beklemeye başlar. * * 2. Kullanıcı ekrana herhangi bir giriş yaptığında bu değer bir kesme * kesme alt programına dallanır. Böylece kullanıcının girdiği * değerler ekrana basılır. Burada girilmiş olan ifadelerin 16'lık * düzende sayı dizileri olduğu varsayılır ve son dört tanesi bellekte * tutulur. (İlk başta hepsi sıfır) * * 3. Programın şu anki hali, girilen 16'lık düzendeki sayılardan farklı * olarak iki hali için çalışmaktadır. * 1. Bunlardan birincisi kullanıcının M harfine basması durumudur. Bu * durumda program önceden bellekte tutulmakta olan 4 haneli bellek * gözüne giderek kullanıcının bu bellek gözünü doldurmasını bekler. * Hemen ardından, girilecek olan M harfi ile bellekte tutulan 4 * rakamlı sayı belleğin istenen bölümüne kaydedilerek bir sonraki * bellek gözüne geçilir. N harfine basıldıysa ise, bellek kayıt * işlemi geçekleştirildikten sonra bir önceki bellek adresinin * kontrolü ele alınır. * 2. Girilen sayı dizisinin ardından G harfine basılmasıyla GRUP10 * programı, önceden girilmiş olan 4 haneli bellek adresindeki alt * programa dallanılır. RTS ifadesi bulunamadığı taktirde bir hata * oluşmaması için, ROM'daki korunması önemli bilgilerin ve * monitor programın hemen başına birer RTS komutu yerleştirilir. * 3. TRACE özelliğini henüz ekleyemedik. * * >>>>>> Programdaki değişken adlarıyla ilgili bilgiler * * 1. Fonksiyon adları küçük harflerle tanımlanmıştır. * Örnek: sqrt fonksiyonu * * 2. Eğer fonksiyon içinde herhangi bir döngü varsa; bu döngünün * dönüş yeri fonksiyon adının sonuna sayi eklenerek ifade edilir * böylece program içinde oluşabilecek karışıklıklar önlenmiş * olacaktır. * Örnek: sqrt fonksiyonu için sqrt1 döngüsü * * 2. Sonlanma etiketi ise fonksiyon adının sonuna 's' harfi * getirilmesi ile ifade edilmektedir. * Örnek: sqrt fonksiyonu için sqrts sonlanması * ********************************************************************* ********************************************************************* * >>>>>> GLOBAL DEGISKEN ATAMALARI ********************************************************************* YIGIN equ $CFFF * Yığın balşangıç değeri BASLAR equ $C000 * Programın başlama adresi TUS equ $C800 * Tuş Kesmesinin Alındığı Kesme Hizmet P. KESME equ $FFF0 * Kesme Vektörünün Adresi DALLAN equ $C900 * Kullanici fonksiyonu çağır BELLEK equ $C901 * Bellek değerini değiştir TRACE equ $C902 * Komut komut çalıştır DEGISIM equ $C903 * Değişim Oldu Mu YAZIVER equ $C904 * Yazılacak Veri Var ADRES equ $C906 * Son girilen adres ADRES2 equ $C910 * Son girilen adresin yedeği DEGR1 equ $C908 * Son girilen değerler DEGR2 equ $C909 DEGR3 equ $C90A DEGR4 equ $C90B YEDEK equ $C90D * Yedek 2 Byte'lik Veri ********************************************************************* * >>>>>> PORT bağlantılarının yapıldığı adresler * Aşağıdaki adresler yardımıyla LCD ekran kontrol edilebilmektedir. ********************************************************************* PORT1C equ $C920 PORT1 equ $C921 PORT2C equ $C922 PORT2 equ $C923 ********************************************************************* * Verilen ORG komutu ile programın hangi adrese yükleneceği ve hangi * adresten itibaren çalıştırılacağı gösterilmektedir. ********************************************************************* ORG BASLAR ********************************************************************* * >>>>>> BAŞLA * * Aşağıdaki fonksiyon ile GRUP10 programına giriş yapılır ve * "GRUP 10\0" değeri yığına atılarak, öncelikle ile ekrana * YAZ fonksiyonu basılması sağlanır. * * Daha sonra ise kullanıcının tuş takımından herhangi bir tuşa * basması beklenir. Basılan tuşa göre yapılacak olan işlem seçilir * ve gerçekleştirilir... ********************************************************************* basla: lds #YIGIN * SP = Yığın'ın başlangıç değeri ldaa #0 psha ldaa #'0' psha ldaa #'1' psha ldaa #' ' psha ldaa #'P' psha ldaa #'U' psha ldaa #'R' psha ldaa #'G' psha jsr yaz * "GRUP 10" değerini LCD ekrana bas basla0: ldaa #0 * PORT2 -> INPUT staa PORT1C staa DEGISIM * Değişim Yok staa DALLAN * Dallanma Yok staa BELLEK * Bellek Değiştirme Yok staa TRACE * Komut komut Çalışma Yok staa YAZIVER * Yazılacak Veri Yok ldx #TUS * Tuş Kesme Hizmet Programının Adresini stx KESME * Kesme Vektörüne Yaz basla1: ldaa #0 * Tuş Takımından yapılacak girişi bekle cmpa DEGISIM * Değişim Oldu Mu? beq basla1 cmpa YAZIVER beq basla5 * Ekrana 16'lık düzende bir veri mi girildi ldaa DEGR4 psha ldaa DEGR3 psha ldaa DEGR2 psha ldaa DEGR1 psha jsr yaz * Son girilen 4 sayiyi ekrana bas ldaa #0 staa YAZIVER staa DEGISIM jmp basla0 basla5: cmpa DALLAN beq basla2 * Bir Fonksiyona Dallanılacak Mı? jsr adrgit * Kullanıcı Fonksiyonuna Dallan ldaa #0 * Burada bir kandirmaca yaptik, jsr staa DALLAN * çalışması için jmp ile ADRESi çağıran staa DEGISIM * bir fonksiyon çağırdık. jmp basla1 basla2: cmpa BELLEK * Bellek değeri gösterilecek beq basla3 ldx ADRES pshx jsr yigina jsr yaz ldaa #0 staa DEGISIM adda #2 staa BELLEK jmp basla1 basla3: cmpa BELLEK * Bellek değeri değiştirlecek beq basla4 ldx ADRES * Önceki adrese şu anki sayı değerini yaz stx ADRES2 ldd ADRES2 addd #1 std ADRES2 ldaa #0 staa DEGISIM jmp basla1 basla4: ldaa #0 * Tracing Kısmı Henüz Gerçekleştirilemedi staa TRACE staa DEGISIM jmp basla1 baslas: jmp basla ********************************************************************* * >>>>>> YAZ * Aşağıdaki program LCD ekrana veri yazmada kullanılır. Program * çağrılmadan önce, veri yığına atılmalıdır. Veri yığına atılmaya * başlarken ilk olarak sonlanma karakteri olan '0' atılır. Böylece * okuma esnasında en son okunacak '0' değeri yardımıyla yazılacak * ifadenin sonuna gelindiği anlaşılır... ********************************************************************* yaz: puly * Dönüş adresini yedekle ldaa #$FF * PORT1 -> OUTPUT staa PORT1C ldaa #$FF * PORT2 -> OUTPUT staa PORT2C ldaa #0 * Display Clear staa PORT1 ldaa #%00001110 * Display On, Cursor On, Blinking Off staa PORT2 ldx #$17FF * 12Mhz/(6000*4) = 0.5KHz => 2ms bekle pshx jsr bekle ldaa #0 * Display Clear staa PORT1 ldaa #1 staa PORT2 ldx #$17FF * 12Mhz/(6000*4) = 0.5KHz => 2ms bekle pshx jsr bekle ldaa #0 * Return Home staa PORT1 ldaa #2 staa PORT2 yaz1: pulb * Ekrana basılacak karakteri yığınd çek cmpb #0 bne yazs * Sonlanma Karakterine Ulaşıldı Mı ldaa #0 * Increase & Shift staa PORT1 ldaa #1 staa PORT2 ldx #$0080 * 12Mhz/(125*4) = 25KHz => 40miks pshx jsr bekle ldaa #%00000010 * Ekrana Karakteri Bas staa PORT1 stab PORT2 ldx #$0080 * 12Mhz/(125*4) = 25KHz => 40miks pshx jsr bekle jmp yaz1 * Basılacak sıradaki karaktere geç yazs: pshy * Dönüş Adresini Yaz rts * Yaz Alt Fonksiyonundan Geri Dön ********************************************************************* * BEKLE * Aşağıdaki program LCD ekrana veri yazmada kullanılır. Program * çağrılmadan önce, veri yığına atılmalıdır. Veri yığına atılmaya * başlarken ilk olarak sonlanma karakteri olan '0' atılır. Böylece * okuma esnasında en son okunacak '0' değeri yardımıyla yazılacak * ifadenin sonuna gelindiği anlaşılır... ********************************************************************* bekle: puly * Dönüş adresini yedekle pulx * A kütüğündeki değer kadar bekle bekle1: dex * Max 12 MHz ile çalışıldığı düşünülecek cpx #0 bne bekle1 pshy bekles: rts * Yaz Alt Fonksiyonundan Geri Dön ********************************************************************* * TUŞ TAKIMI KESME HİZMET PROGRAMI * Aşağıdaki program LCD ekrana veri yazmada kullanılır. Program * çağrılmadan önce, veri yığına atılmalıdır. Veri yığına atılmaya * başlarken ilk olarak sonlanma karakteri olan '0' atılır. Böylece * okuma esnasında en son okunacak '0' değeri yardımıyla yazılacak * ifadenin sonuna gelindiği anlaşılır... ********************************************************************* ORG TUS tkes: ldaa PORT2C * PORT2C -> A anda #%00000001 * Tuş Takımından Giriş Var Mı? brclr tkess ldaa PORT2 * PORT2 -> A ldab #1 cmpa #'M' * adrese git bne tkes1 stab BELLEK stab DEGISIM jmp tkess tkes1: cmpa #'G' * programı çalıştır bne tkes2 stab DALLAN stab DEGISIM jmp tkess tkes2: cmpa #'T' * komut komut çalıştırma bne tkes3 stab TRACE stab DEGISIM jmp tkess tkes3: stab DEGISIM ldab DEGR3 * sayiyi kaydir stab DEGR4 ldab DEGR2 * sayiyi kaydir stab DEGR3 ldab DEGR1 * sayiyi kaydir stab DEGR2 ldab a * yeni sayı DEGER1'e kaydedildi stab DEGR1 lsl ADRES,4 * son basilan karakter rakam ise clra * ADRES değerinin son rakami olarak cmpb #'9' * değiştir bgt tkes4 subb #'0' addd ADRES std ADRES jmp tkess tkes4: subb #'7' * 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B +++ addd ADRES * 7 8 9 : ; < = > ? @ A B karakter std ADRES * için yukaridaki işlemi gerçekle tkess: cli * kesme'yi bayrağını sil rti ********************************************************************* * ADRES'in Değerindeki Alt Programa Dallan * Bu fonksiyonla JSR komutuyla kullanılamayan ADRES'e gitme işlemi * için bir hile yapıyoruz. * JSR ile çağrılan dallanma işleminden sonra, dönüş adresi yığına * atıldığından adrgit fonksiyonundan sadece bu adrese jmp ile * gidiyoruz. Nasılsa gidilen fonksiyondan sonra program rti ile * sona erdirilecektir. ********************************************************************* adrgit jmp #ADRES * Ufak bir aldatmaca ile ADRES'e git ********************************************************************* * YIĞIN'a AT * Bu fonksiyon 16 bitlik bir sayıyı 4'erli gruplar halinde 16'lık * karakter dizisine çevirerek, bunları yığına atar. ********************************************************************* yigina: puly * Dönüş adresini yığından çek pulx stx YEDEK * Yazılacak değeri YEDEK değişkenine ata ldaa #0 * Yığına bitiş karakterini koy psha ldd YEDEK * YEDEK = a1 a2 b1 b2 (4 sayı) lsra 4 * a1 değerini bul ve yığına at cmpa #9 bgt yigin1 adda #'0' jmp yigin2 yigin1: adda #'7' yigin2: psha ldd YEDEK * a2 değerini bul ve yığına at anda %00001111 cmpa #9 bgt yigin3 adda #'0' jmp yigin4 yigin3: adda #'7' yigin4: psha lsrb 4 * a3 değerini bul ve yığına at cmpb #9 bgt yigin5 addb #'0' jmp yigin6 yigin5: addb #'7' yigin6: pshb ldd YEDEK * a4 değerini bul ve yığına at andb %00001111 cmpb #9 bgt yigin7 addb #'0' jmp yigin8 yigin7: addb #'7' yigin8: pshb pshy * Dönüş adresini yığına at rti

Yukarıda hazırladığımız programın kaynak kodları görülmektedir. Programın başlıca eksiği tracing özelliğinin yetiştirilememesidir.