BEYCAN KAHRAMAN VE BİOMEKANİK (  ÇOK MUTLUYUM )

İki Vektörün Vektörel Çarpımı		:	a x b = eijkajbk			( I )

Gradyan Vektörü				:	 = ei.∂ / ∂xi			( II )

Bir Skaler Fonksiyonun Gradyanı ( Φ )	:	Φ = Φ,i.ei			( III )

Bir Vektörün Rotasyoneli			:	 x a = eijkak,j			( IV )

Bir Vektörün Diverjansı			:	 • a = ai,j.δij = ai,i		( V )

İkinci Mertebe Bir Tansör			:	b = bij.eiej			( VI )

Bir Vektörün Gradyanı			:	  a = aj,i.eiej		( VII )

İkinci Mertebe Tensörün Diverjansı	:	 • T = Tij,k.δik.ej = Tij,i.ej	( VIII )

Silindirik Koordinatlar			:	x1 = r.cosӨ	x2 = r.sinӨ	x3 = z

∂Φ / ∂x1	= 	(∂Φ / ∂r)(∂r / ∂x1) + (∂Φ / ∂Ө)(∂Ө / ∂x1)

R	=	(x12 + x22)1/2

Ө	=	arctan(x2 / x1)

Şekil Değiştirme				:	R = XK.Ek	&	r = xk.ek

xk = xk(XK, t)	   &   	XK = XK(xk, t)

Geri Dönüşlü Olması İçin			:	j = |xk,K| ≠ 0	olmalıdır

Silindirik Koordinatlarda İse		:	r = r(R, t)

P : nokta koordinatı, 	R : nokta vektörü olmak üzere;

Hareket veya Sıkışma Sırasında		:	P(XK)	ve   P’(XK + dXK)

P – P’ = dR	kadar fark oluşur	ve	p – p’ = dr	(geri dönüşüm)

Aynı zamanda	     R’ = R + dR ,   R = XK.Ek      ise	R’ = XK.Ek + dXK.Ek = (Xk + dXK).Ek

Aynı şekilde geri dönüşüm için;	r’ = (xk + dxk)ek

P’  p’	xk = xk(XK, t)	diferansiyelini alalım	   dxk = xk,K.dXK

Elastik - Vizkoelastik

dR = dXK.Ek	&    dr = dxk.ek

dS2 = dR.dR = dXK.dXK

ds2 = dr.dr = dxk.dxk = xk,K.dXk . xk,L.dXL = xk,K.xk,L.dXK.dXL

CKL = xk,K.xk,L			ds2 = CKL.dXK.dXL   (Green Şekil Değiştirme Tansörü)

FkK ≡ xk,K ‘ ya şekil değiştirme gradyanı tansörü denir	(CKL =  FkK. FkL )

Burada tekrarlanan indisleri yan yana getiririrsek;	C = FT.F sonucuna ulaşırız

Aynı şekilde geri yönde işlemler tekrarlanırsa;	dS2 = ckl.dxk.dxl

ckl = XK,k.XK,l	(Couchy Şekil Değiştirme Tansörü)

Buradan	ds2 – dS2 	= CKL.dXK.dXL – dXK.dXL = CKL.dXK.dXL – δKL.dXK.dXL

= (CKL – δKL).dXK.dXL = 2EKL.dXK.dXL

Burada		EKL = (CKL – δKL) / 2 . (Lagrange Genleme Tansörü)

Aynı şekilde	ekl = (δkl –ckl) / 2 . (Euler Genleme Tansörü) için;

ds2 – dS2	= 2ekl.dxk.dxl

Koordinat takımı b(t) kadar yer değiştirirse ve P – p = u(t) için;

R + u = b + r 		       Burada 	u = UK.EK = uk.ek