| Deney No: | 1 |
| --- | --- |
| Deney Adı: | Besleme Gerilimi Düzenleri |
| Deney Tarihi: | 2.12.2005 |
| Grup: | 12 |
| Deneyi Yapanlar: | Beycan Kahraman (Raporu Hazırlayan) |
|  | Yusuf Çeri |
|  | Ammar Takla |
| Öğretim Görevlisi: | Mustafa Saygıner |

AMAÇ:

Bu deneyde her devrenin kurulumunda gereksinim duyduğu besleme kaynaklarının istenen özelliklere göre tasarlanmasını adım adım inceledik.

DENEYİN YAPILIŞI:

Deney I :

Deneyin ilk kısmında besleme kaynağı elde ederken ilk olarak hattan gelen elektriğin genliğini transformatörle değiştirmemiz gerektiğini öğrendik. Daha sonra bu çıkan bu işareti doğrultucular ile pozitif yöndeki kısmını elde etmemiz gerektiğini öğrendik. Hemen ardından son haline gelen işareti filtreleyip regülatörden geçirerek sabit genlikli işaret elde edilebileceğini öğrendik.

Yukarıdaki bilgilerin ışığında ilk deneyde ders kitapçığındaki 4. deneyi kurduk. Tek ve çift yollu doğrultucular için yük direncinden yaklaşık 100mA akım geçecek şekilde deney elemanlarını ayarladık.

Deney sırasında tek ve çift yollu doğrultucular için elde ettiğimiz grafiklere şekil-I ve şekil-II’den ulaşabilirsiniz. Bunun yanında bu iki devre için hazırladığımız akım-zaman grafiklerine de şekil-III ve şekil-IV’ten ulaşılabilir.

Tek yollu doğrultucu ile hazırladığımız devrenin çıkışında beklenen işareti elde ettik. Çünkü gelen sinüs işareti periyotunun yarısında yok edilecek, pozitif olan diğer yarısında ise çıkışa yansıyacaktı.

Çift yollu doğrultucuda ise transformatörün ikinci kısmındaki sarımın orta noktasını toprak olarak aldığımızdan; üst taraf pozitif iken alt taraf negatif, alt taraf negatifken ise üst taraf pozitif olmaktadır. Bunun sonucunda her bir işaret doğrultucudan geçirildiğinde periyotun yarısında üstteki işaret diğer yarısında da alttaki işaretten gelen kısım çıkışı belirleyecek ve sonuç olarak şekil-II’de gördüğümüz grafiğe ulaşırız.

Deney II:

İkinci deneyde RY yük direncini değiştirerek çıkış akımının 50mA ve 250 mA olması durumunda VRY değerinin multimetre ile DC değerini ve osiloskop ile tepe noktasını bulduk. Burada elde ettiğimiz sonuçlar aşağıdaki gibidir:

| IRY | VRY(DC) | VRY (osiloskop-tepe) |
| --- | --- | --- |
| 50mA | 6.529 V | 19 V |
| 250mA | 6.387 V | 19 V |

Deneyin bu kısmında bizden RİÇ’in değerini bulmamız istenmişti. Bunu hesaplamak için

ITOP1 x RTOP1 = ITOP2 x RTOP2 	denklemi gereğince;

IRY1.(Rg + VRY1/IRY1) = IRY2.(Rg + VRY2/IRY2)	sonucunda

50(Rg + 130.5) = 250.(Rg + 25.5)	ve buradan da

Rg = 0.75Ω 	bulduk.

Deneyin ikinci kısmında çift yollu doğrultucu için çıkış akımı 100mA ve 500mA olacak şekilde devremizi hazırladık. Bu deney sonucunda multimetre ve osiloskopta aşağıdaki grafikteki değerleri yakaladık.

| IRY | VRY(DC) | VRY (osiloskop-tepe) |
| --- | --- | --- |
| 100mA | 13.120 V | 19 V |
| 500mA | 12.704 V | 19 V |

Bu deney sonucunda yaklaşık olarak osiloskoptaki tepe noktasının DC değerinin yaklaşık olarak π katı olduğunu ve deneyin ikinci kısmında da gerçekten de π/2 katı olduğu sonucuna ulaştık.

Tablo-I ile Tablo-II arasındaki en belirgin fark kullanılan akım değerlerinin ikincide ilkinin iki katı olmasıdır. Bunun sebebi osiloskoptaki tepe noktalarını eşitlemeye çalışmamızdır. Bunun sonunda ölçülen DC gerilimlerin gerçekten de ikinci de ilkinin iki katı olduğunu gördük. Bunun nedeni ise DC değeri hesaplanırken çıkış işaretinin entegraliyle ilgilenmesidir ki biz bunun tek ve çift kollu doğrultucularda birbirinin iki katı olduğunu biliyoruz.

Deney III:

Üçüncü deneyde ilk deneydeki diyotları ters çevirerek yeni grafikler elde ettik. Çizdiğimiz bu grafiklere şekil-V ve şekil-VI’dan ulaşabilirsiniz. Deneyin bu kısmında elde ettiğimiz grafikler ilk deneydeki grafiklerin x eksenine göre simetriğine benzemektedirler.

Bu olayın sebebi bu sefer diyotlar yük direncinden transformatöre doğru iletime izin vermektedirler. Bunun sonucu olarak yük direnci tarafından, önceden toprağa bağladığımız transformatörün sağ kolunun ortasından toprağa akım akar. Bunun sonucunda yük direnci tarafındaki gerilim topraktan yüksek hale gelir ve grafik negatif tarafa döner.

Deney IV:

Son deneyde şekil-11’deki devreyi kurduğumuzda değişik akım değerleri için aşağıdaki tabloyu elde ettik.

| IRY | V1AC | V1DC | V0DC | V0AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50mA | 363 mV | 20.562 V | 14.762 V | 840 mV |
| 100mA | 160 mV | 19.890 V | 14.710 V | 15 mV |
| 363mA | 19.57 mV | 19.576 V | 14.679V | 840 mV |

Yukarıdaki tablonun yanı sıra osiloskopta şekil-VII’de gösterilen Vİ - t  grafiğini elde ettik. Grafiğin bu şekilde bir tarafa yatık dalga şeklinde olmasının sebebi kondansatörün dolarken devredeki küçük olan iç direnç üzerinden dolması, buna rağmen boşalırken direnci yüksek olan yük direnci üzerinden boşalmasıdır. Bunun sonucunda işaret henüz boşalmadan bir sonraki yükselen dalganın tetiklemesiyle tekrar yükselmeye ve yeni dalgayı takip etmeye başlar.

SONUÇ:

Yaptığımız bu deneyin oldukça öğretici geçtiğine inanıyorum. 3., 4., 5. ve 6. deneyleri daha önceden yapmamıza rağmen halen öğrenmemiz gereken belli başlı elektronik özellikleri öğrenemediğimizi gördük. Deneyi yaptıran hocamızın ders öncesi deneyi kısaca irdelemesinin büyük yararı olduğuna inanıyorum.

Alın yapın şeklindeki deneyler madem sadece raporlar okunarak yapılabiliyor, o zaman okulun bu konuda bilgimize bir şey katmadığı ortaya çıkar. Her okuyan bunları yapabilecekse bu dersin gereksiz olduğunu düşünebiliriz.

Burada tabi ki tüm deneyleri eleştirmek istemem; daha önceden anlatılan deneyler de oldu, ancak hocalarımızın hiç yardım etmediği deneyler de atlattık. Örneğin, olayların püf noktalarını bazen göremedik ve deneyin asıl önemli tarafı olan pratikte uygulamanın yeterli derecede yararını göremedik.