Beycan Kahraman

040020337

GERÇEK ZAMAN SİSTEMLERİ

Soru : 	Frekansı 50Hz olan sinüzoidal dalga elde edin. Elde edilecek işaretin gerilim değişim 	aralığını 5V olarak ayarlayınız. (8 bitlik PIA ile çıkış alınacak)

Cevap: Sorunun en kolay çözümü, oluşabilecek 8 bitlik tüm kombinasyonlar için bellekte 	28’lik bir yer ayırıp, buraya önceden belirlenmiş sinüs değerlerinin girilmesidir.

Böylece gerekli tüm değerlere belirli bir geciktirme fonksiyonunu çalıştırdıktan sonra 	ulaşabiliriz.

İkinci ve zor olan yöntem ise; Taylor açılımından yararlanarak aranan sinüs değerini hesaplayıp, çıkışa aktarmak ile gerçeklenebilir.

Her iki durumda da öncelikle birer geciktirme fonksiyonuna ihtiyacımız var. Bu altprogram yazılırken, süresi bilinen işlemler bir döngü yardımıyla 20 ms’lik gecikme oluşturacak bir döngüye sokulur.

Örnek Geciktirme Alt Programı :

GECİK YÜK CD, $FFFF

YÜK SK, $0000

YINE	ART SK

KAR SK, CD

DEK YINE

DÖN

CD akümülatörüne 20ms’lik gecikme sağlayacak değeri yüklediğimizde programın ilk kısmı tamamlanmış olur.

Eğer belleğe önceden hazır olarak yazılmış değerleri kullanırsak,

BAŞLA YÜK SK, $0000

DÖNGÜ	ART SK

ALT GECİK

YAZ PIA, <SK+0>

KAR SK, $FFFF

DEK DONGU

YÜK SK, $0000

DAL DÖNGÜ

Programı ile istenen işlevi kolaylıkla sağlayabiliriz. (Burada belleğe tüm değerlerin önceden girildiği varsayılmıştır.)

Diğer yöntemde ise yapmamız gereken;

YAZ PIA, <SK+0>

komutu yerine Taylor açılımıyla aranan sinus değerini hesaplayıp $0000 - $FFFF aralığına genişletmektir. Bunu da aşağıdaki gibi gerçekleyebiliriz.

Sin(x)  ≈  x - x*x*x/6 + x*x*x*x*x/120    değeri ‰ 3 hatayla istenen çözümü verebilmektedir.

Burada önemli olan A ve B akümülatörlerine hangi değerlerin yükleneceği ve bunların sonucunda oluşacak sayı aralığının gerçekten de $0000 - $FFFF aralığına ayarlanabilmiş olup olmamasıdır.

Örneğin;

SK 0 – 90 aralığında sürekli bir döngüde değişse,

Sin alt programımız 0 – π/2 aralığında değişmelidir. (Taylor açılımının π/2 - 2π aralığında doğru sonuç vermediğini biliyoruz)

Şimdi ilk olarak bu değerleri Sin alt programımızda nasıl geçerli değerlere dönüştürebileceğimizi düşünelim.

Fonksiyonda x = x / 10   için:

Sin(x/10) = Sin(y) ≈  x/10 - x*x*x/6000 + x*x*x*x*x/12000000

Şu anda fonksiyonumuz   0 - 5π   aralığında çalışmaya başladı. Bu şekilde fonksiyonumuzun tanım aralığını 0-90 değerlerine genişletmek için

x = x.π/180    değerini vermeliyiz. Burada π = 3.1416 alınırsa

x = x/57.3   almamız gerektiği sonucuna ulaşırız. Fonksiyonumuz şu hale geldi:

Sin(x/57.3) = Sin(y) ≈  x/57.3 - x*x*x/188132.4517 + x*x*x*x*x/617693611,

Alt programa yapılacak olan giriş düzenlemesini ayarlamamıza rağmen çıkış halen  0-1 aralığında kalmıştır. O yüzden fonksiyonun tamamını 26 ile çarpalım. Şimdi verilen 0-90 aralığındaki bir değer için 0-26 aralığındaki çıkışı elde edebilmekteyiz.

26.Sin(x/57.3) ≈ 26 ( x/57.3 - x*x*x/188132.4517 + x*x*x*x*x/617693611,74)

 Sin(SK) = 10*S/9 - S*S/216*S/82 + S*S/231*S/236*S/133*S/159

Şeklindeki fonksiyonla istenen sonuca ulaştık. (İstenen sonuca 8 bitlik sayılarla ulaşabilmek için fonksiyondaki çarpma ve bölme işlemlerini uygun değerlere böldük. Çünkü işlemin sonucun yaklaşık olarak 0-26 aralığında olacaktır.)

0 ≤ x < 90 	için Sin(SK),

90 ≤ x < 180	için Sin(180 - SK),

180 ≤ x < 270 	için –Sin(SK - 180) 	ve

270 ≤ x < 360 	için –Sin(360 - SK)    değerlerini kullanabiliriz.

Artık bulduğumuz Sin(SK) altprogramını hazırladıktan sonra, ana program içinde SK’nın 4 farklı aralıktaki değerlerine göre sonucu alıp, veriyi PIA’ya aktarabiliriz.