MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ ÖDEV 2 İsim Soyisim :; Beycan Kahraman. Numara :; 040020337. Öğr. Görevlisi :; Prof. Dr. Eşref Adalı.

Cevap:

1) PİA’nın HAZIR olma durumunu önceki verinin değişip değişmediğini kontrol etmeden gerçekleyemedim. Bunun için flip flop ya da tutucuya ihtiyacım olacaktı.

2) DEVRE’miz HAZIR duruma geldiğinde (KESME olayına gerek duymadım – bilgisayarımız başka bir işlem yapmıyor) İSKELE’den A’yı okuyor. İlk olarak güvenlik kontrolünün açık olup olmadığına; eğer açık ise gündüz ve gece için ayrı durumları değerlendirerek sonucu SONUÇ bölmesine yazıyor.

3)

DURUM EŞT $0410		;İSTENEN ADRESLERE EŞİTLİYORUZ

SONUÇ EŞT $04A0

İSKELE EŞT $0C00

SIFIR

YÜK A, $00			;SONUCA $00 YÜKLEYEN ALT PROGRAM

YAZ A, SONUÇ

DÖN

BİR

YÜK A, $FF			;SONUÇA $FF YÜKLEYEN ALT PROGRAM

YAZ A, SONUÇ

DÖN

****************************************

BAŞ $1000				;BAŞLANGIÇ ADRESİNİ AYARLADIK

BAŞLA

YÜK A, <İSKELE>		;PİA’daki VERİYİ ALDIK

AKT B, A				;VERİ’Yİ B’de YEDEKLEDİK

VE A, %00000001		;SİSTEMİN KAPALI OLUP OLMADIĞINI

DED SIRADAKİ				;KONTROL EDİYORUZ

ALT SIFIR

DAL BAŞLA

SIRADAKİ					;SİSTEM AÇIKSA

AKT A, B				;GÜNDÜZ MÜ GECE Mİ

VE A, %00000010			;KONTROLÜ YAPILIYOR

DED EŞİTDEĞİL

VE A, %01101100		;GÜNDÜZ İSE GEREKLİ KAPILAR

YADA A, %01101100			;KONTROL EDİLİYOR

DEE BİRLE				;HEPSİ KAPALI İSE DALLAN BİRLE

ALT SIFIR				;AÇIK OLAN VARSA $00 YÜKLE

DAL BAŞLA

BİRLE

ALT BİR				; $FF YÜKLE

DAL BAŞLA

EŞİTDEĞİL

VE A, %11111100		;GECE İSE TÜM KAPILAR

YADA A, %11111100			;KONTROL EDİLİYOR

DEE SIFIRLA

ALT BİR				;ÜSTTEKİNİN TAM TERSİ ŞEKİLDE

DAL BAŞLA					;ÇALIŞIYOR

SIFIRLA

ALT SIFIR

DAL BAŞLA

DUR

;DURUM adresini kullanmaya gerek duymadım, İSKELE deki veriyi Akümülatör A’ya alıp işlemlerimi A’nın üzerinde gerçekleştirdim. Tasarladığımız program sadece güvenlik için çalıştığından kesmeye gerek duymadım.